波带片设计

一、设计目标与实验匹配

为保证二值振幅型样片能够直接用于“已有二值相位螺旋菲涅尔波带片光路实验方案”中的单焦点、双焦点和简化成像验证，本设计保持与现有实验平台一致的主参数：工作波长 λ = 632.8 nm（He–Ne 激光），单焦点焦距 f = 100 mm，双焦点焦距 f1 = 100 mm、f2 = 150 mm，拓扑荷 l = 1，有效口径 D = 4.5 mm（半径 R = 2.25 mm）。这样在实验平台上只需更换样片，不必改动主光路、相机扫描区间和焦点判据。

本设计采用二值振幅型结构：黑色区域为遮光区，白色区域为透光区。与二值相位型相比，其一阶衍射效率会降低，但焦点位置、环形焦斑和中心暗核的验证逻辑不变，因此仍可完成单焦点涡旋光场验证、双焦点轴向扫描验证，以及简化成像演示。

菲林输出按照你提供的工艺指标执行：黑色区不透光，光学密度 OD ≥ 3.8；线条边缘光滑无锯齿；白区高透光；基材厚度 0.1 mm PET；必须输出为 SVG 矢量文件；尺寸精度按 0.001 mm 级控制；制版分辨率按 4000 dpi 工艺执行。下面给出的 MATLAB 代码采用毫米物理尺寸写出 SVG，并以较高角向采样保证边界平滑。

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计波长 | 632.8 nm | 与 He–Ne 激光实验平台一致 |
| 单焦点样片 | f = 100 mm，l = 1 | 用于单焦点涡旋焦斑实验 |
| 双焦点样片 | f1 = 100 mm，f2 = 150 mm，l = 1 | 用于双焦点轴向分离实验 |
| 有效口径 | D = 4.5 mm | 对应实验方案中的样片有效孔径 |
| 菲林基材 | 0.1 mm PET | 满足外协输出要求 |
| 输出格式 | SVG 矢量 | 黑色遮光、白色透光，禁止二次位图化 |

二、单焦点二值振幅型螺旋菲涅尔波带片设计

单焦点二值振幅型螺旋菲涅尔波带片采用如下二值化表达：

ψ(r, θ) = l·θ + π·r² / (λ·f)，T(r, θ) = 1（当 cos[ψ(r, θ)] ≥ 0 且 r ≤ R 时），否则 T(r, θ) = 0。

其中 T = 1 对应白色透光区，T = 0 对应黑色遮光区。区带边界满足 cos[ψ(r, θ)] = 0，因此边界曲线可写成 r_n(θ) = sqrt{ (λ·f/π)·[(n + 1/2)π − l·θ] }。在代码中不直接栅格化成位图，而是沿角向离散后把每一段透明区写成 SVG 多边形，从而保持矢量输出。

代码 1：design_single_amplitude_spiral_fzp_svg.m

clc; clear; close all;

lambda = 632.8e-9;
f = 100e-3;
l = 1;
D = 4.5e-3;
margin = 0.5e-3;
nThetaTotal = 7200;

svgName = 'single_focus_spiral_fzp.svg';

polys = buildSpiralPolys( ...
    lambda, f, l, D, 0, 2*pi, nThetaTotal);

writeZoneplateSvg(svgName, polys, D, margin);

fprintf('已输出: %s\n', svgName);

三、双焦点二值振幅型复合螺旋菲涅尔波带片设计

双焦点样片的目标是在 z ≈ 100 mm 和 z ≈ 150 mm 两处都形成可分辨的涡旋焦场。为保证结构简单、遮光关系清晰、SVG 输出容易控制，这里采用“扇区交替复合”的二值振幅设计：把整个圆孔分成若干个扇区，相邻扇区交替使用 f1 = 100 mm 和 f2 = 150 mm 的单焦点螺旋波带片图样。这样一个样片中同时写入两个焦距的衍射信息，并且通过 1:1 扇区占空比得到较均衡的双焦点演示效果。

双焦点复合样片的表达可以写成：当 θ 落在分配给 f1 的扇区时，T_d(r, θ) = T(r, θ; f1)；当 θ 落在分配给 f2 的扇区时，T_d(r, θ) = T(r, θ; f2)。本设计推荐 24 个扇区（每个扇区 15°），既能保证双焦点分离，又方便菲林加工。若后续想调节两个焦点的强度比，只需改变分配给 f1 和 f2 的扇区数量即可。

代码 2：design_dual_focus_amplitude_spiral_fzp_svg.m

clc; clear; close all;

lambda = 632.8e-9;
f1 = 100e-3;
f2 = 150e-3;
l = 1;
D = 4.5e-3;
margin = 0.5e-3;

nSector = 24;
nThetaTotal = 7200;
nThetaPerSector = ceil(nThetaTotal / nSector);

svgName = 'dual_focus_spiral_fzp.svg';
polys = cell(0, 1);

for k = 1:nSector
    thetaStart = (k - 1) * 2*pi / nSector;
    thetaEnd   =  k      * 2*pi / nSector;

    if mod(k, 2) == 1
        fUse = f1;
    else
        fUse = f2;
    end

    polysSector = buildSpiralPolys( ...
        lambda, fUse, l, D, thetaStart, thetaEnd, ...
        nThetaPerSector);

    polys = [polys; polysSector]; %#ok<AGROW>
end

writeZoneplateSvg(svgName, polys, D, margin);

fprintf('已输出: %s\n', svgName);

四、公共函数（单焦点与双焦点共用）

下面的公共函数负责三件事：第一，按给定焦距建立透明区多边形；第二，计算每一个角度上的透明径向区间；第三，把所有多边形按毫米尺寸写入 SVG。建议保存为 write_zoneplate_svg_utils.m，或者直接作为前两个主脚本的局部函数放在文件末尾。

代码 3：write_zoneplate_svg_utils.m

function polys = buildSpiralPolys( ...
    lambda, f, l, D, thetaStart, thetaEnd, nTheta)

R = D / 2;
theta = linspace(thetaStart, thetaEnd, nTheta + 1);
polys = cell(0, 1);

for i = 1:nTheta
    t1 = theta(i);
    t2 = theta(i + 1);

    segs1 = transparentSegments(t1, lambda, f, l, R);
    segs2 = transparentSegments(t2, lambda, f, l, R);

    nSeg = min(size(segs1, 1), size(segs2, 1));

    for s = 1:nSeg
        r11 = segs1(s, 1);
        r12 = segs1(s, 2);
        r21 = segs2(s, 1);
        r22 = segs2(s, 2);

        x = [r11*cos(t1), r12*cos(t1), ...
             r22*cos(t2), r21*cos(t2)];
        y = [r11*sin(t1), r12*sin(t1), ...
             r22*sin(t2), r21*sin(t2)];

        polys{end + 1, 1} = [x(:), y(:)]; %#ok<AGROW>
    end
end
end


function segs = transparentSegments(theta, lambda, f, l, R)

mMin = floor((l*theta - pi/2) / (2*pi)) - 1;
mMax = ceil((l*theta + pi*R^2/(lambda*f) + pi/2) ...
       / (2*pi)) + 1;

segs = zeros(0, 2);

for m = mMin:mMax
    a = -pi/2 - l*theta + 2*pi*m;
    b =  pi/2 - l*theta + 2*pi*m;

    if b <= 0
        continue;
    end

    r1 = sqrt(max(0, lambda*f*a/pi));
    r2 = sqrt(max(0, lambda*f*b/pi));

    r1 = min(r1, R);
    r2 = min(r2, R);

    if (r2 - r1) > 1e-12
        segs(end + 1, :) = [r1, r2]; %#ok<AGROW>
    end
end

if ~isempty(segs)
    segs = sortrows(segs, 1);
end
end


function writeZoneplateSvg(svgName, polys, D, margin)

side = D + 2*margin;
sideMm = side * 1e3;

fid = fopen(svgName, 'w');
assert(fid > 0, '无法创建 SVG 文件。');

fprintf(fid, '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n');
fprintf(fid, ['<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" ' ...
    'version="1.1" width="%.6fmm" height="%.6fmm" ' ...
    'viewBox="0 0 %.6f %.6f">\n'], ...
    sideMm, sideMm, sideMm, sideMm);

fprintf(fid, ['  <rect x="0" y="0" width="%.6f" ' ...
    'height="%.6f" fill="#000000"/>\n'], ...
    sideMm, sideMm);

fprintf(fid, '  <g fill="#FFFFFF" stroke="none">\n');

for k = 1:numel(polys)
    xy = polys{k};

    xMm = (xy(:, 1) + side/2) * 1e3;
    yMm = (side/2 - xy(:, 2)) * 1e3;

    fprintf(fid, '    <polygon points="');
    for i = 1:numel(xMm)
        fprintf(fid, '%.6f,%.6f ', xMm(i), yMm(i));
    end
    fprintf(fid, '"/>\n');
end

fprintf(fid, '  </g>\n');
fprintf(fid, '</svg>\n');
fclose(fid);
end

五、使用说明与实验对应关系

1）先保存代码 3 的公共函数，再分别运行代码 1 和代码 2，即可得到 single_focus_spiral_fzp.svg 与 dual_focus_spiral_fzp.svg。2）导出的 SVG 采用毫米物理尺寸、六位小数坐标、黑底白图方式输出，适合直接交给菲林制作方。3）若制版方要求白底黑图，也只允许颜色反相，不允许重新转成位图或重新描边。4）单焦点 SVG 对应实验中的 100 mm 单焦点涡旋焦斑验证；双焦点 SVG 对应实验中的 100 mm / 150 mm 双焦点扫描验证；两者的有效口径、拓扑荷和波长均与现有实验方案一致。

实际实验中如发现振幅型样片焦面偏暗，优先通过适当降低 ND 衰减、延长曝光时间、增大相机积分帧数来补偿，而不要修改焦距、口径和拓扑荷参数。若后续需要按外协厂家的裁切边框、定位孔或拼版尺寸继续扩展，只需在 writeZoneplateSvg 函数中增加外框图元即可，核心波带片图样不必改动。