# 单焦点螺旋菲涅尔波带片近传感器单帧编码成像实施方案

## 执行摘要

本方案只针对已制成的单焦点螺旋菲涅尔波带片展开：样片由 SVG→菲林→实物 制成，设计参数已知为工作波长 632.8 nm、单焦点 f=100 mm、拓扑荷 l=1、有效口径 D=4.5 mm、黑区光学密度 OD≥3.8、基材为 0.1 mm PET、制版分辨率 4000 dpi。基于这些既定条件，最可执行的路线是：把样片直接作为近传感器二值振幅编码孔径，先做单色窄带单帧成像与实测 PSF 标定，再用 BP 初值 + CS+TV/TwIST 做重建，最后做“重建后识别”为主、“直接编码图识别”为辅的验证。这样既不再回到普通 FZA 对照，也避免了重新设计器件。fileciteturn2file1 fileciteturn2file0 (nature.com)

需要明确的是，现有“单焦点螺旋区板”文献主要证明其高阶焦点抑制、单焦点涡旋生成与易加工相位/连续表面实现，而不是直接给出一套成熟的“近传感器单帧编码相机”范式；因此下面的系统、建模、标定和算法，是把单次曝光 FZA 近传感器成像框架与单焦点螺旋区板设计文献耦合后的工程化方案。首版建议固定在单色窄带、单平面目标、d≈3 mm、12–16 bit 单色相机、LCD/SLM 目标显示的范围内，先把 PSF 库和重建跑通，再上识别验证。(nature.com)

## 系统设计与初始参数

已知样片参数中，D=4.5 mm、R=2.25 mm、λ=632.8 nm、f=100 mm、l=1 是固定的；而最内圈半径 r1 在制版说明中未直接给出，若按标准菲涅尔相位项 πr2/λf 估算，可取 r1≈λf≈0.252 mm 作为仿真起始值。黑区不透光、白区透光、OD≥3.8、PET 厚度 0.1 mm、SVG 矢量输出和 4000 dpi 制版，是后续“从 SVG 生成仿真掩模”时必须显式建模的工艺约束。fileciteturn2file1

| 参数 | 原始样片 | 实施初值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计波长 | 632.8 nm | 632.8 nm | 与 He–Ne / 窄带红光一致 fileciteturn2file1 |
| 焦距 | 100 mm | 100 mm | 固定，不再改设计 fileciteturn2file1 |
| 拓扑荷 l | 1 | 1 | 固定 fileciteturn2file1 |
| 有效口径 D | 4.5 mm | 4.5 mm | 样片约束，半径 R=2.25 mm fileciteturn2file1 |
| 最内圈 r1 | 未指定 | 0.252 mm | 由 λf 估算，作为仿真初值 |
| FZP–传感器距离 d | 未指定 | 2.5–3.5 mm，首选 3 mm | 复用近传感器单帧 FZA 几何 (nature.com) |
| 物距范围 | 未指定 | 200–400 mm 起步 | 先做平面目标，后做 50–150 mm 近场深度实验 |
| 相机像元 | 未指定 | 2.4–3.8 μm | 2.4 μm 更利于采样，3.8 μm 更易跑通 (docs.baslerweb.com; qhyccd.com) |
| 光源 | 未指定 | 成像：625–635 nm LED，FWHM≤10 nm；PSF：632.8 nm He–Ne 或窄带点源 | 先抑制色散 |
| 曝光 | 未指定 | PSF 0.5–10 ms；场景 5–80 ms | 以直方图不饱和为准 |

实验器件建议为：单色相机（QHY163M 或 Basler acA5472-17um）、窄带 LED 或 He–Ne、样片张紧固定框、三轴或五轴微调台、直线位移台、LCD/SLM 目标显示模块、暗箱与消光结构。QHY163M 提供 4656×3522、3.8 μm、可 16 bit 输出；Basler acA5472-17um 提供 5472×3648、2.4 μm、17 fps、1" 传感器。若要用 SLM 快速验证目标图案或掩模等效，HOLOEYE PLUTO-2.1 为 1920×1080、8 μm、60 Hz 的成熟平台。(qhyccd.com; docs.baslerweb.com; holoeye.com)

安装顺序建议固定为：先装相机并锁定 RAW/位深/曝光控制；再把 PET 菲林样片张紧在开窗环形夹具中，避免膜面起皱；随后测量并锁定 d；最后用点源 PSF 的质心与二阶矩做中心对准。数据采集应分三类：dark/flat/无样片参考，点源 PSF 库，平面目标单帧编码图。所有帧都保存 RAW，并绑定 operating point 元数据，这与 EMVA 1288 的思想一致。(jiia.org; qhyccd.com)

## 建模与仿真

从 SVG/菲林版图到仿真掩模，建议按以下链路生成。设 SVG 白区集合为 Ωw，则先用物理尺寸栅格化为高分辨率二值模板

tsvgx,y=RΔs​1x,y∈Ωw,

其中 Δs 为仿真采样间隔。由于菲林分辨率为 4000 dpi，对应像素间距约 6.35 μm，建议仿真掩模采样取 2–3 μm；然后引入菲林边缘平滑与漏光模型：

tfilm=tsvg*gσηw+1−tsvg*gσηb,

其中 ηw≈1，黑区强度透过率可按 10−OD 取上限，PET/制版边缘模糊用 σ 为 3–8 μm 的高斯核拟合；σ 不是拍脑袋，而是后续用实测 PSF 反标定。这个“先矢量采样、再二值化/边缘平滑”的流程，正对应你当前的 SVG→菲林→实物工艺。fileciteturn2file1

离散前向模型建议写成

y=m=1DKmxm+n,

若首阶段只做单平面，可简化为 y=Kx+n。其中 K 由单帧 PSF h 生成：若视场较小、局部满足 shift-invariant，则 K 取由 h 生成的 BTTB/BCCB 卷积矩阵，即 Kx 与 K⊤y 用 FFT 实现；若视场较大或偏心明显，则采用“块卷积”或“列响应字典”表示，每一列都是某个物点在传感器上的实测/仿真响应。单次 FZA 成像论文给出的近传感器卷积模型与 3D mask lensless 文献的多深度扩展，正是这里的数学基础。(nature.com; openaccess.thecvf.com)

多深度参数化可写为

hz,Δx,Δy,θx,θy,λu,v=ΠpixPd,λ​tfilmx,y qz,Δx,Δy,θx,θyx,y2,

其中 Pd,λ 为 BL-ASM/Fresnel 传播算子，Πpix 为像元积分，q 为目标点的球面波/倾斜波因子。若 z≫d，则退化到近似非相干卷积；若做近场深度实验，则保留 z 引起的尺度和相位变化。Matsushima 的带限角谱法适合这里，因为它能抑制普通角谱法在近远场的 aliasing。(opg.optica.org)

噪声模型建议直接采用

yDN=Q​g⋅Poissons+dt+nr+nq+ϵmodel,

其中 dt 表示暗电流积累，nr∼N0,σr2 表示读出噪声，nq 表示量化项，ϵmodel 含带宽失配、样片翘曲、PET 反射、保护玻璃、边缘锯齿和菲林边缘模糊。Hamamatsu 给出 dark noise 与 dark current、曝光时间的平方根关系；EMVA 1288 则给出更标准的线性相机噪声框架。(camera.hamamatsu.com; jiia.org)

仿真指标建议只保留最关键的四组：PSF 主瓣半径/暗核半径/旁瓣比，K 的奇异值衰减或局部互相关，BP 与 TwIST-TV 的 PSNR/SSIM/MSE，以及对偏心、带宽、曝光和 d 的鲁棒性曲线。这样足够支撑“是否能成像、能否重建、对误差有多敏感”三件事。(scikit-image.org)

单焦点螺旋 FZP PSF 示意渲染

上图为示意渲染而非实验图，目的是说明单焦点螺旋 FZP 近传感器编码核通常表现为“中心暗核 + 环形主瓣 + 方位不对称调制”。

## 重建、PSF 库与识别验证

重建主线建议固定为：BP 做初值，CS+TV 做主解，TwIST 做优化器。BP 初值可写为

x0=maxReK†y,0,

它对“焦面大致是否正确、中心是否对齐”很有用，但会带 twin-image 和背景伪影。随后求解

x=argminx≥012∥y−Kx∥22+τ TVx,

其中 τ 建议在 {10−5,3×10−5,10−4,3×10−4,10−3} 上做对数扫描，再用数据一致项和视觉结果微调。FZA 单次成像论文已表明 TV 通常优于单纯 ℓ1 稀疏。(nature.com)

TwIST 参数可按原论文的病态启发式：ξ=10−3 作为强病态、ξ=10−1 作为较弱病态，然后取 α=ρ2+1、β=2α/1+ξ；初值用 BP，而不是零初始化；最大迭代 200–300 次，若目标函数相对变化小于 10−4 连续 5 次即停止。若出现震荡，则改用 MTwIST。(lx.it.pt; nature.com)

PSF 库建议至少覆盖 z,Δx,Δy,θx,θy,λ 六维，并以 HDF5/Zarr 存储；维度顺序建议统一为 [lambda, z, theta_y, theta_x, dy, dx, y, x]，便于局部读取与插值。实测 PSF 预处理固定为：dark subtraction → 坏点掩蔽 → 背景基线扣除 → 归一化 → 质心对齐 → 固定 crop → float16/float32 保存。HDF5 的 chunking 和 Zarr 的 chunked/compressed 数组，都非常适合这种数据结构。(support.hdfgroup.org)

识别验证建议分两级。第一阶段只做“重建后识别”：用数字/字母/简单几何图形在 LCD 上显示，重建后用传统分类器或轻量 CNN 识别，报告准确率即可。第二阶段再尝试“直接编码图识别”：把原始编码图直接输入小型 CNN/ResNet18/MobileNet。之所以需要学习一点深度学习，不是因为重建本身离不开它，而是因为你要验证“单帧编码图是否已包含足够的任务信息”；这正与单次 FZA 成像论文在展望中提到的字符、人脸与目标识别场景一致。(nature.com)

## 误差缓解与风险

你这块样片最大的工程风险有六个：PET 膜面起皱、黑区漏光、中心暗核导致低频/DC 丢失、带宽过宽导致 PSF 平均化、样片偏心/倾斜导致库失配、以及 SVG→菲林边缘模糊带来的模型偏差。前四类会直接破坏重建稳定性，后两类会让“仿真 PSF”与“实测 PSF”分家。fileciteturn2file1

缓解策略必须围绕“实测优先”。机械上用张紧框固定 PET，保持膜面平整；照明上坚持窄带；背景上做 dark/flat 和黑色消光内壁；建模上把 OD、边缘模糊 σ、样片偏心和保护玻璃一起并入 ϵmodel；算法上加 TV、非负和背景项；若低频丢失明显，可在不改主图样的前提下增加一个很弱的参考通道或改为“重建后识别优先”。(camera.hamamatsu.com)

回退策略也只在单焦点螺旋 FZP 路线内部进行，不回到普通 FZA 对照。第一回退：用同一 SVG 在 SLM 上做等效掩模，先验证编码核是否合理；第二回退：保留样片，但只做单色单平面重建，不做多深度；第三回退：若菲林型样片泄漏/模糊过强，则保留同一版图、升级到铬膜或相位型实现。这样你不会丢掉当前样片资产。fileciteturn2file1

## 工具与能力清单

| 类别 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光源 | 632.8 nm He–Ne；625–635 nm 窄带 LED | 前者做 PSF 点源标定，后者做近非相干成像 (thorlabs.com) |
| 相机 | QHY163M / Basler acA5472-17um | 分别对应易跑通与高采样两种路线 (qhyccd.com; docs.baslerweb.com) |
| 运动平台 | 三轴微调 + 直线位移台 | 完成 d、z、偏心与倾斜扫描 |
| 样片固定 | 开窗张紧框/压环夹具 | PET 膜必须张紧，避免起皱 |
| 目标显示 | LCD/OLED；可编程验证可用 HOLOEYE PLUTO-2.1 | 先做平面目标显示 (holoeye.com) |
| 仿真 | MATLAB / Python + FFT | BL-ASM、Fresnel、卷积算子 (opg.optica.org) |
| 优化 | TwIST、CVX、scikit-image | TV 重建与指标计算 (lx.it.pt) |
| 数据 | HDF5 / Zarr | PSF 库分块压缩存储 (support.hdfgroup.org) |

必备能力按优先级排序应是：标量衍射与傅里叶光学、相机噪声与 RAW 数据、FFT 卷积/伴随算子、TV/TwIST 优化、光路装调与点源标定、数据管理。深度学习不是首要前提，但若你要做“直接编码图识别”或“联合重建识别”，至少需要会做小型 CNN 的训练、验证集划分和过拟合诊断。

## 八周可执行计划

| 周次 | 周目标 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 读懂样片工艺与完成 SVG→仿真掩模 | 掩模栅格化脚本、OD/边缘模糊模型 | 可从 SVG 生成物理尺寸正确的仿真掩模 |
| 第 2 周 | 完成 BL-ASM/Fresnel 扫参 | PSF 仿真图、参数表 | 给出 d、带宽、像元尺寸的可行区间 |
| 第 3 周 | 搭建相机/光源/样片夹具 | 可重复 RAW 采集链路 | 连续 10 帧噪声统计稳定、无自动 ISP |
| 第 4 周 | 完成近传感器装配与点源对准 | 中心 PSF、偏心灵敏度曲线 | 重复装调后 PSF 互相关 > 0.98 |
| 第 5 周 | 建立多参数 PSF 库 | HDF5/Zarr 数据集 | 至少覆盖 z,Δx,Δy,θ,λ 五维 |
| 第 6 周 | 跑通 BP 与 TV-TwIST | 重建代码、参数日志 | 在实测单帧上明显优于 BP |
| 第 7 周 | 完成平面目标重建 | USAF/数字/字母重建结果 | 能稳定重建且给出 PSNR/SSIM/MSE |
| 第 8 周 | 做识别验证与结题 | 分类准确率、报告、PPT | 完成“重建后识别”；可选完成“直接编码图识别” |

优先参考资料建议按以下顺序阅读：你上传的样片设计说明与前版流程报告，Wu 等 2020 的单次曝光 FZA 论文，单焦点螺旋区板原始论文，TwIST 论文，QHY/Basler/HOLOEYE 官方手册，Matsushima 的 BL-ASM 论文，以及 HDF5/Zarr 文档。fileciteturn2file1 fileciteturn2file0